ANÁLISIS MINERALÓGICO MICROSCÓPICO PROCEDIMIENTO DLG-PT-102

| Nombre Proyecto | C2BH-L10-SCA-0+420-R |
| --- | --- |
| N° Informe | 1.914.439-F |
| Fecha Inicio | 01-02-2024 |
| Fecha Término | 06-02-2024 |
| Muestra | C2BH-L10-SCA-0+420-R (03,55-04,10) |

Descripción

La muestra C2BH-L10-SCA-0+420-R (03,55-4,10) está constituida por una litología principal (Litología 1), que abarca cerca del 70% del volumen de la roca y un nivel más fino (Litología 2), que abarca cerca del 30% de la roca. La litología 2 corresponde a una capa única separando la Litología 1 en dos estratos distintos. El contacto entre las capas es difuso, pero se observa que es paralelo a la orientación de la fábrica de ambas litologías.

Litología 1:

Esta se clasifica como una Toba de lapilli lítica, corresponde a una roca piroclástica de textura fragmentada, fábrica planar y clasto soportada. Se compone principalmente de fragmentos líticos (andesitas porfídicas, afaníticas, traquíticas y tobas), juveniles, cristales de plagioclasas y cristales de piroxeno. Esto junto a una matriz principalmente vítrea con criptocristales de plagioclasa y piroxeno. Como minerales de alteración se aprecian zeolitas como relleno en la matriz, alterando selectivamente a microlitos y cristales de plagioclasa, juveniles y líticos; óxidos de hierro de manera selectiva alterando a los fragmentos líticos, juveniles y de manera pervasiva la matriz; clorita alterando selectivamente líticos y juveniles, además como relleno junto a zeolitas en la matriz; y epidota alterando selectivamente a microlitos en la matriz y a cristales en los líticos. Además, se observan como morfología especial fiammes, vetillas rellenas con zeolitas de hasta 0,2 mm de grosor y oquedades de hasta 2 mm de diámetro. La roca posee una fábrica planar, definida por la presencia de fiammes y orientación de granos alargados.

| 1. Textura | Fragmentada |
| --- | --- |
| 2. Grado de cristalinidad | Hipocristalina |
| 3. Tamaño relativo de cristales | Inequigranular |
| 4. Tamaño absoluto de los cristales | Grano medio |
| 5. Tamaño del grano (líticos) | 0,2 a 5 mm |
| 6. Forma de los cristales | Subhedral |
| 7. Estructura | Homogénea |
| 8. Fábrica | Planar |
| 9. Morfología especial | Fiammes, vetillas y oquedades |
| 10. Índice de color | - |
| 11. Grado de meteorización (ISRM, 1981) | II ligeramente meteorizado |

Cristaloclastos 12%:

Plagioclasas (Plg) 10%:

- Relieve: bajo (+).

- Color: incoloro.

- Pleocroísmo: no presenta.

- Exfoliación: {001} perfecta, {010} buena, {110} pobre.

- Colores de interferencia: blancos y grises de primer orden.

- Maclas: macla de albita y simple.

Piroxenos (Px) 2%:

- Relieve: medio a alto (+).

- Color: incoloro a verde.

- Pleocroísmo: no presenta.

- Exfoliación: {001} perfecta, {100} y {010} pobre.

- Colores de interferencia: Amarillos de primer orden y principio del 2do orden.

- Maclas: macla de albita y simple.

Litoclastos 48%:

Efusivos: Fragmentos de rocas extrusivas, tales como tobas, andesitas afaníticas, porfídicas y traquíticas.

Vitroclastos 20%:

Juveniles: Fragmentos de vidrio volcánico. Varios presentan formas elongadas.

Matriz 20%:

Constituida por vidrio, microlitos de plagioclasa y piroxeno.

Mineralogía de alteración

Zeolitas (Zeo) – Intensidad alta:

- Ocurrencia:  relleno y selectiva.

- Relieve: bajo.

- Color: incoloro-gris.

- Pleocroísmo: no presenta.

- Forma: fibroso, tabular.

- Birrefringencia: bajo.

- Observaciones: Se presenta de forma selectiva alterando a plagioclasas, juveniles y líticos, como relleno en la matriz y alterando los microlitos de plagioclasa; y en forma de vetillas de hasta 0,2 mm de espesor.

Óxidos de hierro (Ox. Fe) – Intensidad alta:

- Ocurrencia: pervasiva y selectiva.

- Relieve: muy alto.

- Color: rojo profundo.

- Pleocroísmo: nulo.

- Exfoliación: no presenta.

- Observaciones: se presenta de manera pervasiva alterando la matriz y de manera selectiva           alterando líticos y a juveniles.

Clorita (Chl)– Intensidad moderada:

- Ocurrencia: selectiva.

- Relieve: bajo.

- Color: verde.

- Pleocroísmo: de verde a azul grisáceo.

- Exfoliación: {001} perfecta.

- Colores de interferencia: primer orden a inicios del segundo. Colores azules anómalos.

- Observaciones: se presenta de forma selectiva alterando a cristales dentro de líticos y juveniles. Y como relleno junto a zeolita en la matriz.

Epidota (Ep)– Intensidad baja:

- Ocurrencia: Selectiva.

- Relieve: alto.

- Color: verde a amarillo a incolora.

- Pleocroísmo: a verdes o amarillos pálidos.

- Exfoliación: {001} perfecta.

- Colores de interferencia: del tercer orden hacia arriba.

- Observaciones: se presenta de forma selectiva alterando a cristales dentro de líticos y a microlitos en la matriz.

Litología 2

Esta se clasifica como una Toba de cristales, corresponde a una roca piroclástica de textura fragmentada, fábrica planar y clasto soportada. Se compone principalmente de fragmentos líticos (andesitas porfídicas, traquíticas y tobas), juveniles, cristales de plagioclasas y cristales de piroxeno. Esto junto a una matriz principalmente vítrea con criptocristales de plagioclasa y piroxeno. Como minerales de alteración se aprecian zeolitas como relleno en la matriz, alterando selectivamente a microlitos y cristales de plagioclasa, juveniles y líticos; óxidos de hierro de manera selectiva alterando a los fragmentos líticos, juveniles y de manera pervasiva la matriz; clorita alterando selectivamente líticos y juveniles, además como relleno junto a zeolitas en la matriz; y epidota alterando selectivamente a microlitos en la matriz y a cristales en los líticos. Además, se observan como morfología especial fiammes, vetillas rellenas con zeolitas de hasta 0,2 mm de grosor y oquedades de hasta 2mm de diámetro. La roca posee una fábrica planar, definida por la presencia de fiammes y orientación de granos alargados.

| 1. Textura | Fragmentada |
| --- | --- |
| 2. Grado de cristalinidad | Hipocristalina |
| 3. Tamaño relativo de cristales | Inequigranular |
| 4. Tamaño absoluto de los cristales | Grano fino |
| 5. Tamaño del grano (líticos) | 0,2 a 2 mm |
| 6. Forma de los cristales | Subhedral |
| 7. Estructura | Homogénea |
| 8. Fábrica | Planar |
| 9. Morfología especial | Fiammes, vetillas y oquedades |
| 10. Índice de color | - |
| 11. Grado de meteorización (ISRM, 1981) | II ligeramente meteorizado |

Cristaloclastos 26%:

Plagioclasas (Plg) 23%:

- Relieve: bajo (+).

- Color: incoloro.

- Pleocroísmo: no presenta.

- Exfoliación: {001} perfecta, {010} buena, {110} pobre.

- Colores de interferencia: blancos y grises de primer orden.

- Maclas: macla de albita y simple.

Piroxenos (Px) 3%:

- Relieve: medio a alto (+).

- Color: incoloro a verde.

- Pleocroísmo: no presenta.

- Exfoliación: {001} perfecta, {100} y {010} pobre.

- Colores de interferencia: Amarillos de primer orden y principio del 2do orden.

- Maclas: macla de albita y simple.

Litoclastos 20%:

Efusivos: Fragmentos de rocas extrusivas, tales como tobas, andesitas porfídicas y traquíticas.

Vitroclastos 7%:

Juveniles: Fragmentos de vidrio volcánico. Varios presentan formas elongadas.

Matriz 47%:

Constituida por vidrio, microlitos de plagioclasa y piroxeno.

Mineralogía de alteración

Zeolitas (Zeo) – Intensidad alta:

- Ocurrencia:  relleno y selectiva.

- Relieve: bajo.

- Color: incoloro-gris.

- Pleocroísmo: no presenta.

- Forma: fibroso, tabular.

- Birrefringencia: bajo.

- Observaciones: Se presenta de forma selectiva alterando a plagioclasas, juveniles y líticos; como relleno en la matriz y alterando los microlitos de plagioclasa; y en forma de vetillas de hasta 0,2 mm de espesor.

Óxidos de hierro (Ox. Fe) – Intensidad alta:

- Ocurrencia: pervasiva y selectiva.

- Relieve: muy alto.

- Color: rojo profundo.

- Pleocroísmo: nulo.

- Exfoliación: no presenta.

- Observaciones: se presenta de manera pervasiva alterando la matriz y de manera selectiva           alterando líticos y a juveniles.

Clorita (Chl)– Intensidad moderada:

- Ocurrencia: selectiva.

- Relieve: bajo.

- Color: verde.

- Pleocroísmo: de verde a azul grisáceo.

- Exfoliación: {001} perfecta.

- Colores de interferencia: primer orden a inicios del segundo. Colores azules anómalos.

- Observaciones: se presenta de forma selectiva alterando a cristales dentro de líticos y juveniles. Y como relleno junto a zeolita en la matriz.

Epidota (Ep)– Intensidad baja:

- Ocurrencia: Selectiva.

- Relieve: alto.

- Color: verde a amarillo a incolora.

- Pleocroísmo: a verdes o amarillos pálidos.

- Exfoliación: {001} perfecta.

- Colores de interferencia: del tercer orden hacia arriba.

- Observaciones: se presenta de forma selectiva alterando a cristales dentro de líticos y a microlitos en la matriz.

Clasificación según componentes

Litología 1: Rojo

Litoclastos: 52%

Vitroclastos: 22%

Cristaloclastos: 26%

Clasificación: Toba lítica

Litología 2: Azul

Litoclastos: 38%

Vitroclastos: 14%

Cristaloclastos: 48%

Clasificación: Toba de cristales

Clasificación según tamaño

Litología 1: Rojo

Ceniza (<2 mm): 50%

Lapilli (2 - 64 mm): 50%

Bloques y Bombas (>64 mm): 0%

Clasificación: Toba lítica

Litología 2: Azul

Ceniza (<2 mm): 95%

Lapilli (2 - 64 mm): 5%

Bloques y Bombas (>64 mm): 0%

Clasificación: Toba.

Alteración: Zeolitización y oxidación.

Nombre de la roca Litología 1: Toba de lapilli lítica.

Nombre de la roca Litología 2: Toba de cristales.

Imágenes microscópicas

Litología 2

Litología 1

Referencia:

1. PROCEDIMIENTO - DLG-PT-102 DESCRIPCIÓN MINERALOGICA MICROSCÓPICA.

2. Petrology (2° edición). W. H. Freeman. 1996. ISBN 0-71.